气动对夹式硬密封蝶阀

一、产品概述

弹性金属密封蝶阀采用“U”型不锈钢密封阀，该阀精密的弹性密封圈与经过镀铬抛光  的碟板密封面接触，具有耐高温，高压，低温等特点，因此被广泛应用于介质温度≤500℃  的供热，供气，供水，煤气等酸碱不同介质的管路上作调节流量，截断或者接通流体。

二、产品特点

1、阀门具有双向密封性功能，安装时不受介质流向的限制，也不受窨位置的影响，可在任  何地方安装。

2、采用三偏心密封结构，阀座于阀板几乎无磨损，具有越关越紧的密封效果。

3、密封圈具有金属硬密封和强性密封的双重特点，无论在低温或者高温的情况下，均有优  良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命长等优点。

4、蝶阀板封面采用锥焊钴基硬质合金，密封面耐腐蚀，寿命长。

三、产品规格参数

| 公称通径 DN(mm) |  | 40～1200 |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 PN(MPa) |  | 1.0～6.4 |
| 执行器配型 |  | 单作用、双作用 |
| 气动附件 |  | 限位开关、定位器、电磁阀、过滤减压阀 |
| 控制方式 |  | 气开、气关 |
| 公 称 压 力 Ps(MPa) | 强度试验 | 1.5～9.6 |
|  | 密封试验 | 1.1～7.0 |
| 主要零件 | 阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
|  | 阀板 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
|  | 阀座 | WCB、CF8、硬质合金等 |
|  | 阀轴 | 45#、416、304、316 等 |
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品、强腐蚀性介质等 |
|  | 工作温度 | -40℃～570℃ |
| 连接形式 |  | 对夹、法兰 |

- 产品连接尺寸

| 公称通经 | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | H | L | D |  | n-Φ d |  |
|  |  |  |  | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| 50 | 168 | 340 | 43 | 125 | 125 | 4-Φ 18 | 4-Φ 18 |
| 65 | 219 | 358 | 46 | 145 | 145 | 4-Φ 18 | 4-Φ 18 |
| 80 | 249 | 385 | 49 | 160 | 160 | 4-Φ 18 | 4-Φ 18 |
| 100 | 274 | 408 | 56 | 180 | 180 | 4-Φ 18 | 4-Φ 18 |
| 125 | 274 | 438 | 64 | 210 | 210 | 4-Φ 18 | 4-Φ 18 |
| 150 | 355 | 495 | 70 | 240 | 240 | 4-Φ 22 | 4-Φ 22 |
| 200 | 417 | 586 | 71 | 295 | 295 | 4-Φ 22 | 4-Φ 22 |
| 250 | 452 | 621 | 76 | 350 | 355 | 4-Φ 22 | 4-Φ 26 |
| 300 | 540 | 708 | 83 | 400 | 410 | 4-Φ 22 | 4-Φ 26 |
| 350 | 585 | 811 | 92 | 460 | 470 | 4-Φ 22 | 4-Φ 26 |
| 400 | 685 | 906 | 102 | 515 | 525 | 4-Φ 26 | 4-Φ 30 |
| 450 | 743 | 964 | 114 | 565 | 585 | 4-Φ 26 | 4-M27 |
| 500 | 857 | 1040 | 127 | 620 | 650 | 4-Φ 26 | 4-M30 |