气动对夹式软密封蝶阀

一、产品概述

气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭  性，以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节  的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多，气动蝶阀优点主要是，结构  简单，体积小重量轻，造价低，气动蝶阀该特点尤其显著，安装在高空暗道，气动蝶阀  经过二位三通（或者二位五通）电磁阀控制操作方便，也可以调节流量介质。

- 产品特点

- 小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。

- 流量特性趋直线，调节性能好。

- 结构简单，紧凑，操作扭矩小，90 度回转开启迅速。

- 阀板和阀杆连接采用无销钉结构，克服了内泄漏点。

- 阀板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门使用寿命，带压启闭 5

万次以上仍保持零泄漏。

- 密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。

三、产品规格参数

| 公称通径 DN(mm) |  | 40～1200 |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 PN(MPa) |  | 1.0～1.6 |
| 执行器配型 |  | 单作用、双作用 |
| 气动附件 |  | 限位开关、定位器、电磁阀、过滤减压阀 |
| 控制方式 |  | 气开、气关 |
| 公 称 压 力 Ps(MPa) | 强度试验 | 1.5～2.4 |
|  | 密封试验 | 1.1～1.76 |
| 主要零件 | 阀体 | HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M |
|  | 阀板 | 球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M、2507、1.4469、1.4529 等 |
|  | 阀座 | EPDM、NBR、PTFE、氟橡胶等 |
|  | 阀轴 | 45#、416、304、316 等 |
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、气体、石油及石化产品、强腐蚀性介质等 |
|  | 工作温度 | -20℃～120℃ |
| 连接形式 |  | 对夹、法兰 |

四、产品连接尺寸

| 规格 | 连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | H | H1 | Φ D |  | Φ D1 | n--Φ d |  | L |
|  |  |  |  | PN10 | PN16 |  | PN10 | PN16 |  |
| DN50 | 168 | 131 | 70 | 125 | 125 | 97 | 4--20 | 4--20 | 42 |
| DN65 | 219 | 148 | 72 | 145 | 145 | 112 | 4--20 | 4--20 | 45 |
| DN80 | 249 | 155 | 90 | 160 | 160 | 127 | 4--20 | 4--20 | 45 |
| DN100 | 274 | 171 | 108 | 180 | 180 | 160 | 4--20 | 4--20 | 52 |
| DN125 | 274 | 193 | 120 | 210 | 210 | 188 | 4--20 | 4--20 | 55 |
| DN150 | 355 | 210 | 134 | 240 | 240 | 216 | 4--23 | 4--23 | 56 |
| DN200 | 417 | 246 | 166 | 295 | 295 | 268 | 4--23 | 4--23 | 61 |
| DN250 | 452 | 282 | 206 | 350 | 355 | 330 | 4--23 | 4--26 | 66 |
| DN300 | 585 | 311 | 234 | 400 | 410 | 384 | 4--23 | 4--26 | 77 |
| DN350 | 685 | 345 | 265 | 460 | 470 | 422 | 4--23 | 4--26 | 77 |
| DN400 | 743 | 377 | 297 | 515 | 525 | 473 | 4--26 | 4--30 | 86 |
| DN450 | 857 | 412 | 331 | 565 | 585 | 526 | 4--26 | 4--30 | 104 |
| DN500 | 935 | 440 | 361 | 620 | 650 | 577 | 4--26 | 4--33 | 130 |